浙江杭康药业有限公司新增年产2100万瓶无菌冻干生产线和其他药品技术改造项目环境影响评价公示

一、建设项目基本情况

项目名称：浙江杭康药业有限公司新增年产2100万瓶无菌冻干生产线和其他药品技术改造项目

建设单位：浙江浙江杭康药业有限公司

项目性质：改扩建

投资：总投资6500万元

建设地点：杭州钱塘区12号大街266号

建设内容：为了更好的响应医药行业服务市场需求，企业拟投资6500万元，购置一条新的冻干产品生产线并对现有的固体产品和液体产品在原产线的基础上进行扩产和各小类产品产量的调整。本项目达产后，拟新增2100万瓶/a的冻干产品、2.9亿片/a的片剂固体产品、2000万粒/a的胶囊固体产品、1600万袋/a的颗粒剂固体产品、590万瓶/a的液体产品的生产能力。该项目已获得杭州钱塘区行政审批局的备案立项，项目代码为2309-330114-89-02-221761。

二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况

本项目周边环境保护目标见表1。

表1  主要环境保护目标

| 环境 要素 | 保护目标 |  |  |  | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 保护级别 | 相对 厂址 方位 | 相对厂 界距离 /m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 区 划 | 序 号 | 社区 | 小区 | X | Y |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 白 杨 街 道 | 1 | 晨光社区 | 世贸江滨商业中心 | 247616 | 3353742 | 商业中心 | 约500人 | 环境空气二级 | SE | ~941 |
|  |  |  |  | 宋都晨光国际 | 247431.3 | 3353655.7 | 商业区 | 约2000 户，6000人 |  | SSE | ~963 |
|  |  |  |  | 听涛幼儿园 |  |  | 幼儿园 | 约300人 |  | SSE | ~1128 |
|  |  |  |  | 碧景湾 | 247805 | 3353548 | 居住区 | 约5000 户，15000人 |  | SSE | ~1240 |
|  |  | 2 | 东湾社区 | 保利东湾 | 247063 | 3357217 | 居住区 | 2885户，13000人 |  | S | ~2104 |
|  |  |  |  | 保利湾天地 | 246354 | 3351953 |  | 2885户，13000人 |  | S | ~2387 |
|  |  | 3 | 多蓝水岸社区 | 多蓝水岸 | 248022.0 | 3354667.1 |  | 2885户，13000人 |  | E | ~1050 |
|  |  | 4 | 高教社区 | 包括6个高校和清雅苑、福雷德小区 | 244966.1 | 3356580.8 | 居住区 学校 | 6649人（含学校集体户人数） |  | NNW | ~1740 |
|  |  | 5 | 海天社区 | 野风海天城小区 | 248009.8 | 3355098.6 | 居住区 | 3051 户 |  | NEE | ~1097 |
|  |  |  |  | 红果果幼儿园 | 248092 | 3355124 | 幼儿园 | 约1200人 |  | NNE | ~1124 |
|  |  | 6 | 江滨花园社区 | 瑞景湾 | 247546.2 | 3353226.1 | 居住区 | 1194 户 |  | SE | ~1313 |
|  |  |  |  | 峻景湾 | 247473.1 | 3352923.1 |  | 1697 户 |  | SSE | ~1598 |
|  |  | 7 | 江潮社区 | 江语海小区 | 248531.0 | 3355694.6 |  | 约1437户，4311人 |  | NE | ~1619 |
|  |  |  |  | 景冉佳园小区 |  |  |  | 约2278户，6834人 |  |  |  |
|  |  |  |  | 沁香公寓小区 |  |  |  | 约1288户，3864人 |  |  |  |
|  |  |  |  | 云水苑幼儿园 |  |  | 幼儿园 | 约800人 |  | NNE | ~2299 |
|  |  | 8 | 朗诗社区 | 朗诗·国际街区 | 248533 | 3355220 | 居住区 | 约280户，840人 |  | NEE | ~1469 |
|  |  | 9 | 朗琴社区 | 梦琴湾佳苑 | 248528 | 3354919 |  | 约700户，2100人 |  | NEE | ~1395 |
|  |  |  |  | 梦琴湾幼儿园 | 248561 | 3354869 | 幼儿园 | 约1000人 |  | E | ~1576 |
|  |  | 10 | 邻里社区 | 邻里中心 | 245335.9 | 3354191.1 | 居住区 | 约750户，2250人 |  | SW | ~1268 |
|  |  |  |  | 东尚国际寓所 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 和达自由港 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 闻潮社区 | 新雁公寓 | 247293.2 | 3355127.4 |  | 约100户，300人 |  | NE | ~450 |
|  |  |  |  | 闻潮社区卫生服务站 |  |  |  | 约50人 |  | NE | ~450 |
|  |  |  |  | 闻潮幼儿园 | 247363.0 | 3353054.4 |  | 约 400 人 |  | SSE | ~ 1525 |
|  |  | 12 | 伊萨卡社区 | 伊萨卡国际城 | 247831.1 | 3354024.8 |  | 约600户，180人 |  | SE | ~900 |
|  |  | 13 | 云水社区 | 云水苑 | 248150.1 | 3355557.9 |  | 约898户，2694人 |  | NE | ~1106 |
|  |  |  |  | 中庆·金沙学府 |  |  |  | 约1267户，3801人 |  |  |  |
|  |  |  |  | 金沙居 |  |  |  | 约1110户，3330人 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阳光华城 |  |  |  | 约553户，1659人 |  |  |  |
|  |  | 14 | 云滨社区 | 云滨湾 | 248150 | 3356660 | 居民区 | 约1110户，3330人 |  | NE | ~2182 |
|  |  |  |  | 文瀚幼儿园 | 248036 | 3356709 | 幼儿园 | 约1000人 |  | NNE | ~2244 |
|  |  |  |  | 成蹊苑 | 248250 | 3356992 | 居民区 | 约1200户，3600人 |  | NNE | ~2603 |
|  |  |  |  | 玉屏洲生活园区 | 247564 | 3356609 |  | 约2000户，6000人 |  | NNE | ~1771 |
|  |  | 15 | 仁和社区 | 仁和苑 | 249090 | 3356613 |  | 约1100户，3300人 |  | NE | ~2834 |
|  |  |  |  | 浙江工商大学钱江湾生活园区 | 248751 | 3356496 |  | 约20000人 |  | NE | ~2462 |
|  |  | 16 | 月雅苑社区 | 月雅苑 | 244774 | 3356342 | 居民区 | 约600户，1800人 |  | NNW | ~2445 |
|  |  |  |  | 智慧树幼儿园 | 244770 | 3356205 |  | 约800人 |  | NW | ~2466 |
|  |  | 17 | 大北社区 | / | 244369 | 3355547 |  | 约600户，1800人 |  | NW | ~2514 |
|  |  |  |  | 橄榄树幼儿园 | 244784 | 3355538 | 幼儿园 | 约600人 |  | NWW | ~2034 |
|  |  | 18 | 观澜小学 |  | 246245 | 3352260 | 学校 | 约 2000 人 |  | S | ~1936 |
|  |  | 19 | 杭州养正中学 |  | 246476.1 | 3352399.0 |  | 约 5000 人 |  | SW | ~2109 |
|  |  | 20 | 杭州学正中学 |  | 247853.5 | 3354614.1 |  | 约 1800 人 |  | E | ~848 |
|  |  | 21 | 杭州钱塘新区学正小学 |  | 247857.3 | 3354237.9 |  | 约 1800 人 |  | SEE | ~858 |
|  |  | 22 | 杭州第四中学（下沙校区） |  | 247614.7 | 3355538.4 |  | 约 2700 人 |  | NE | ~930 |
|  |  | 23 | 杭州市文海实验学校 |  | 247465.8 | 3355889.4 |  | 约 2000 人 |  | NE | ~ 1059 |
|  |  | 24 | 杭州师范大学附属第五小学 |  | 247636.2 | 3355933.1 |  | 约 2000 人 |  | NNE | ~ 1177 |
|  |  | 25 | 浙江理工大学下沙校区 |  | 245040 | 3356731 |  | 约20000人 |  | NW | ~2041 |
|  |  | 26 | 浙江警官职业学院下沙校区 |  | 245701 | 3356697 |  | 约 6000 人 |  | NNW | ~2083 |
|  |  | 27 | 中国计量大学 |  | 245770 | 3357403 |  | 约 15000 人 |  | NNW | ~2781 |
|  |  | 28 | 听涛小学 |  | 247293.1 | 3353246.5 |  | 约 2000 人 |  | SE | ~ 1228 |
|  |  | 29 | 浙江工商大学 |  | 248467 | 3356153 |  | 约20000人 |  | NE | ~1791 |
|  |  | 30 | 浙江育英职业技术学院 |  | 245003 | 3355733 |  | 约5000人 |  | WWE | ~1791 |
|  |  | 31 | 浙江经济职业技术学院 |  | 247555 | 3356105 |  | 约5000人 |  | NNE | ~1195 |
|  |  | 32 | 计量学院生活区 |  | 247110 | 3357169 |  | 约5000人 |  | N | ~2218 |
|  |  | 33 | 水利水电学院生活区 |  | 247067 | 3356713 |  | 约5000人 |  | N | ~1694 |
|  |  | 34 | 杭州师范大学钱江学院 |  | 248868 | 3356933 |  | 约10000人 |  | NNE | ~2500 |
|  |  | 35 | 理工大学生活区 |  | 245403 | 3357104 |  | 约5000人 |  | NNW | ~2500 |
|  |  | 36 | 浙江省中医院下沙园区 |  | 245105 | 3355731 |  | 约8000人 |  | NW | ~1927 |
|  |  | 37 | 杭州下沙江堤河道管理处 |  | 245871 | 3355253 | 行政机构 | 约30人 |  | NW | ~945 |
| 水环境 | 地表水 | 6号渠 |  |  | 247037.9 | 3355427.4 | 地表水环境质量 |  | Ⅲ类水质 | N | ~585 |
|  |  | 20号渠 |  |  | 247068.4 | 3354338.9 |  |  |  | S | ~1855 |
|  |  | 临江塘河 |  |  | 248598.5 | 3354675.5 |  |  |  | E | ~ 1659 |
|  |  | 2号渠 |  |  | 248168 | 3356539 |  |  |  | NE | ~2072 |
|  |  | 11号渠 |  |  | 245495.1 | 3354899.7 |  |  |  | W | ~ 1325 |
|  | 地下水 | 周边地下水 |  |  | / | / | 地下水环境质量 |  | / | / | / |
| 声环境 | 厂址周围200m范围内无环境敏感点 |  |  |  | / | / | 声环境敏感点 |  | 声环境 3 类 | / | / |
| 土壤 | 企业所在厂区及厂界周围1km范围土壤 |  |  |  | / | / | 厂区及周边土壤环境质量 |  | GB36600-2018 表1第一类用地筛选值 | / | / |
| 生态环境 | 企业所在厂区及区域植被、土壤 |  |  |  | / | / | 厂区及周边生态环境 |  | / | / | / |

三、主要环境影响预测情况

（1）废水：项目生产过程的废水主要为冻干产品胶塞等清洗废水，凝血酶原液生产的超滤柱清洗废水、滤布清洗废水、激活罐和浓缩罐清洗废水，固体和液体产品的原料罐清洗废水，地面清洗废水、蒸汽冷凝水、纯水制备浓水、纯水机反冲洗废水、喷淋废水和生活污水。

- 生活污水纳入污水处理设施，本项目新增的凝血酶提取废水和现有项目的海蛇提取废水一同经“格栅+混凝沉淀”预处理后纳入厂区污水处理设施；制纯水二级浓水回原水箱重新制水，一级浓水直排，不纳入厂区污水处理设施，其余生产废水均直接纳入厂区污水处理设施处理后纳管排放；最终由杭州七格城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后外排钱塘江，不排入附近河道，故不会影响附近水体的水质。

项目生产废水经过处理后CODCr、氨氮、SS、总氮、总磷等污染物可满足《生物制药工业污染物排放标准》（DB 33/923-2014）表2间接排放标准限值要求。

（2）废气：本项目运营期生产废气为固体制剂粉尘，固体制剂中盐酸二甲双胍缓释片产品的非甲烷总烃，冻干产品中注射用肌苷生产过程的少量HCl，生产凝血酶原液提取过程的臭气浓度和少量HCl，车间消毒废气，污水处理设施臭气浓度。

各类废气经过废气处理装置处理后达标排放。

（3）噪声：主要为生产设备运行噪声。设备噪声经过降噪隔声措施后，东侧和北侧厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，南侧和西侧厂界噪声预测值《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准。

（4）固废：本项目生产过程中产生的副产物包括不合格品、废包装材料、有毒有害物质废包装物、凝血酶原液生产过程的废滤芯和废超滤柱、凝血酶原液过滤的废渣、废凝胶、固体产品收集的药尘、废气处理的废活性炭、纯水制备废活性炭、纯水制备废渗透膜、废消毒抹布、废猪血、污泥和生活垃圾。

其中不合格品、有毒有害物质废包装物、凝血酶原液生产过程的废滤芯和废超滤柱、凝血酶原液过滤的废渣、废凝胶、固体产品收集的药尘、废气处理的废活性炭、废消毒抹布为危险废物，收集后委托有资质单位处置。

非有毒有害物质废包装物、纯水制备废活性炭、纯水制备废渗透膜、污泥属于一般工业固废。非有毒有害物质废包装物可收集出售给物资公司综合利用，纯水制备废活性炭、纯水制备废渗透膜外运安全处置，污泥经脱水后可焚烧处理，废猪血由相关单位处置，生活垃圾可由环卫部门清运。综上，各类固废均有合理去向。

四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果

预防或者减轻不良环境影响的对策和措施具体见表2。

表2  项目防治措施及效果表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 |  |  |  |  |
| 废水 | 生活用水、生产用水 | 生活污水、生产废水 | 生活污水纳入污水处理设施，本项目新增的凝血酶提取废水和现有项目的海蛇提取废水一同经“格栅+混凝沉淀”预处理后纳入厂区污水处理设施；制纯水二级浓水回原水箱重新制水，一级浓水直排，不纳入厂区污水处理设施，其余生产废水均直接纳入厂区污水处理设施处理后纳管排放。 | 纳管满足《生物制药工业污染物排放标准》（DB 33/923-2014）表2间接排放标准限值要求。 |
| 废气 | 称量 | 粉尘 | 布袋除尘 | 《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）中表1最高允许排放限值。 |
|  | 压片 | 粉尘 | 布袋除尘 |  |
|  | 容器清洗 | 粉尘 | 布袋除尘 |  |
|  | 制粒 | 粉尘 | 布袋除尘 |  |
|  | 粉碎 | 粉尘 | 布袋除尘 |  |
|  | 包衣 | 粉尘 | 布袋除尘 |  |
|  | 猪血处理臭气浓度 | NH3、H2S、臭气浓度 | 水喷淋+光氧+活性炭吸附装置 |  |
|  | 污水站处理臭气浓度 | NH3、H2S、臭气浓度 | 水喷淋+光氧+活性炭吸附装置 | 《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）中表3最高允许排放限值。 |
|  | 车间消毒 | VOCs | 由房间排风系统屋顶排风口排出。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准厂界无组织排放限值。 |
|  | 固体制剂（盐酸二甲双胍缓释片）生产过程乙醇润湿 | VOCs | 由房间排风系统屋顶排风口排出。 |  |
|  | pH 调节 | 乙酸 | 由房间排风系统屋顶排风口排出。 |  |
|  |  | HCl |  | 《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）中表7的企业边界大气污染物浓度限值。 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 经集气罩收集经油烟净化器净化后经专用烟道引至楼顶高空排放。 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3的标准限值 |
| 固废 | 不合格品 | 检验 | 委托有资质单位 | 资源化、无害化。 |
|  | 有毒有害物质废包装物 | 原料包装 |  |  |
|  | 废滤芯 | 凝血酶原液生产 |  |  |
|  | 废超滤柱 | 凝血酶原液生产 |  |  |
|  | 废渣 | 凝血酶原液生产 |  |  |
|  | 废凝胶 | 凝血酶原液生产 |  |  |
|  | 药尘 | 固体制剂生产 |  |  |
|  | 废活性炭 | 废气治理 |  |  |
|  | 废消毒抹布 | 消毒 |  |  |
|  | 非有毒有害物质废包装物 | 原料包装 | 出售物资公司 |  |
|  | 纯水制备废活性炭 | 纯水制备 |  |  |
|  | 纯水制备废渗透膜 | 纯水制备 |  |  |
|  | 污泥 | 污水处理 | 委托相关单位焚烧处置 |  |
|  | 废猪血 | 凝血酶原液生产 | 由相关单位处置 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫清运。 |  |
| 噪声 | ①对产噪设备进行合理布局，将高噪声源风机等布置在远离厂界一侧，并做好基础减振工作； ②选择低噪声型号设备，做好基础隔振，风机进出口安装消声器，水泵管线接口进行软连接。 ③加强机械设备的保养与维护。 |  |  | 东侧和北侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，南侧和西侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准。 |
| 其他 | 1、认真执行“三同时”原则，确保各项污染治理措施的实施； 2、加强环保教育，提高员工的环保意识； 3、严格按照清洁运营的要求组织运营。 |  |  |  |

五、环境影响评价初步结论

项目选址不涉及生态红线、实施后能维持区域环境质量现状，不会突破当地环境质量底线，此外，项目各项能资源均有合理来源，不会触及当地资源利用上线，并且项目的建设不在当地环境管理负面清单之列，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的文件要求。

浙江杭康药业有限公司新增年产2100万瓶无菌冻干生产线和其他药品技术改造项目，选址于杭州钱塘区12号大街266号。项目建设符合国家及地方产业政策要求，符合城乡发展规划、土地总体规划和环境功能规划；项目选址可行，厂区布置合理；研发工艺先进，技术成熟可靠，满足清洁生产要求；在落实本环评提出的各项污染防治措施后污染物均能达标排放，并符合总量控制原则，项目实施后各污染物排放对周围环境贡献量较小，当地环境质量仍能维持现状；公示期间，未收到来电、来信等反对意见；通过落实各项风险防范措施及应急预案，事故风险可控制在接受范围内；项目可实现环境效益、经济效益和社会效益的协调发展。

因此，项目需认真落实环评中提出的各项污染防治措施，严格执行“三同时”制度，确保污染物达标排放。从环保角度而言，项目实施是可行的。

六、征求公众意见的范围和主要事项

1、征求公众意见的范围和对象

项目拟建地周围可能受影响范围内的人员，包括居民、企事业单位等。

2、主要事项

项目建设和投入运营后的环保方面的相关事项：

（1）公众对本工程是否认可；

（2）公众就本工程建设对周围环境影响的意见；

（3）公众对本工程环境保护工作的建议；

（4）公众对确定的环评单位的建议和意见。

七、征求公众意见的起止时间

2023年11月22日—12月6日

八、征求公众意见的具体形式

公众（个人或团体）自本公告发布之日起10个工作日内，以信函、电话或其他方式与建设单位、环评单位、环保部门联系，建议团体单位加盖公章，个人应具名并说明联系方式。公众若需补充了解相关信息，请在公示期间向环评单位联系索要。环评单位将在《环境影响报告书》中真实记录公众的意见和建议，并将公众的宝贵意见、建议向工程的建设单位、设计单位和有关部门反映。

（1）项目审批单位名称：杭州市生态环境局钱塘分局

单位地址：杭州下沙幸福北路111 6号市民服务中心3楼316室

邮编：310000        联系电话：0571-89898527

（2）环评单位名称：杭州环保科技咨询有限公司

单位地址：杭州下城区凤起路361号国都商务大厦1208室   邮编：310000

联系人：陈洁           联系电话：0571-88354426

（3）建设单位名称：浙江浙江杭康药业有限公司

单位地址：杭州钱塘区杭州钱塘区12号大街266号

邮编：310000

联系人：方伟国            联系电话：18958090024

公示发布单位：浙江浙江杭康药业有限公司

公示发布时间：2023年11月21日